Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

п. Октябрьский, ул. Октябрьская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+833

Участок обслуживается –

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для ЗИП) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1 | Предупреждающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.17 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+11 | требуется | 1 | справа |  |
| 2 | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+11 | установлено | 1 | справа |  |
| 3 | 1.23 | Дети | 2 |  | 0+183 | установлено | 1 |  | слева |
| 4 | 1.17 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+245 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+22 | установлено | 1 |  | слева |
| 6 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+219 | требуется | 1 | справа |  |
| 7 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+245 | требуется | 1 |  | слева |
| 8 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+335 | требуется | 1 | справа |  |
| 9 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+360 | требуется | 1 |  | слева |
| 10 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+576 | требуется | 1 | справа |  |
| 11 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+605 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 3 | Запрещающие знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+11 | установлено | 1 | справа |  |
| 13 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | 2 |  | 0+183 | установлено | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+58 | установлено | 1 | справа |  |
| 15 | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+58 | установлено | 1 | справа |  |
| 16 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+63 | установлено | 1 |  | слева |
| 17 | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+63 | установлено | 1 |  | слева |
| 18 | 5.20 | Искусственная неровность | 2 |  | 0+142 | требуется | 2 |  | слева |
| 19 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+335 | требуется | 1 | справа |  |
| 20 | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+335 | требуется | 1 | справа |  |
| 21 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+340 | требуется | 1 |  | слева |
| 22 | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+340 | требуется | 1 |  | слева |
| 23 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+576 | требуется | 1 | справа |  |
| 24 | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+576 | требуется | 1 | справа |  |
| 25 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+581 | требуется | 1 |  | слева |
| 26 | 5.19.2 | Пешеходный переход | 2 |  | 0+581 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | 6 | Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 6.4 | Место стоянки | 2 |  | 0+132 | требуется | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 0+11 | установлено | 1 | справа |  |
| 29 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+22 | установлено | 1 |  | слева |
| 30 | 8.2.1 | Зона действия | 2 |  | 0+183 | установлено | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 19 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 31 |  |  |

# Ведомость размещения искусственного освещения

п. Октябрьский, ул. Октябрьская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+833

# Участок обслуживается –

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км +м | Объект установки | Количество опор \ светильников | Проектируемые , м | Фактически установленные, м | Расположение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  | 20/20 | 855 | 783 |  |
| 1 | 0+32 | 0+791 | Населенный пункт | 17/17 | 759 | 687 | справа |
| 2 | 0+655 | 0+751 | Населенный пункт | 3/3 | 96 | 96 | слева |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

п. Октябрьский, ул. Октябрьская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+833

Участок обслуживается –

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируемые, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 1666 |  |
| 1 | 0+0 | 0+833 | справа | Населенный пункт | 833 |  |
| 2 | 0+0 | 0+833 | слева | Населенный пункт | 833 |  |

# Ведомость размещения пешеходных ограждений

п. Октябрьский, ул. Октябрьская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+833

# Участок обслуживается –

|  |  |  | Протяженность, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Проектируемые, м | Фактически установленные, м | Дата установки, г | Расположение | Тип | Высота, м | Материал | Зона расположения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+7 | 0+57 | 50 |  |  | справа | перила | 0,8 | Металл | Пешеходный переход |
| 2 | 0+7 | 0+57 | 50 |  |  | слева | перила | 0,8 | Металл | Пешеходный переход |
| 3 | 0+63 | 0+104 | 41 |  |  | слева | перила | 0,8 | Металл | Пешеходный переход |
| 4 | 0+64 | 0+114 | 50 |  |  | справа | перила | 0,8 | Металл | Пешеходный переход |

# Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

п. Октябрьский, ул. Октябрьская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+833

# Участок обслуживается –

| № км | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.14.1 | 1.25 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0,5 |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 9,6 | 0,8 |  |
| 0+0 - 0+833 | 226 | 81 | 206 | 70 | 28,8 | 7,2 | 79,575 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| лин.км. | 0,226 | 0,081 | 0,206 | 0,07 |  | 0,018 |  |
| привед.км. | 0,226 | 0,02 | 0,154 | 0,035 |  | 0,009 |  |
| площадь | 22,6 | 2,025 | 15,45 | 3,5 | 28,8 | 7,2 | 79,575 |

# Ведомость наличия светофорных объектов

п. Октябрьский, ул. Октябрьская

# Протяженность участка –От 0+0 до 0+833

# Участок обслуживается –

| №п/п | Адрес, км+м | Объект | Количество светофоров на объекте |  | Год установки | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | транспортных | пешеходных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+058 | Пешеходный переход | 1 |  |  |  |
| 2 | 0+063 | Пешеходный переход | 1 |  |  |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |  |

# Ведомость наличия пешеходных переходов

п. Октябрьский, ул. Октябрьская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+833

# Участок обслуживается –

| №п/п | Адрес, км+м | Вид перехода | Расположение перехода | Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного транспорта до пешеходных переходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0+60 | В одном уровне | Наземный | нет |
| 2 | 0+338 | В одном уровне | Наземный | нет |
| 3 | 0+579 | В одном уровне | Наземный | нет |

|  |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| Итого: | Наземный в одном уровне | 3 |

Ведомость искусственных неровностей

п. Октябрьский, ул. Октябрьская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+833

# Участок обслуживается –

| №п/п | Адрес, км+м | Расположение | Конструкция | Размеры |  |  | Объём, м³ | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина, м | Ширина, м | Высота, м |  |  |
| 1 | 0+042 | По всей ширине дороги | Монолитная | 6,00 | 3,25 | 0,07 | 1,353 | существует |
| 2 | 0+078 | По всей ширине дороги | Монолитная | 6,00 | 3,25 | 0,07 | 1,353 | существует |
| 3 | 0+140 | По всей ширине дороги | Монолитная | 6,00 | 3,25 | 0,07 | 1,353 | существует |
| Итого: | Установлено | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Требуется | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | К демонтажу | 0 |  |  |  |  |  |  |