Ведомость размещения дорожных знаков (которые должны быть установлены и отражены в проекте в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004)

Микрорайон Светлый ул Локтинская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+556

Участок обслуживается –

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (зип) | Адрес (км+м) | Установлено / требуется установить | Количество | Месторасположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+70 | установлено | 1 |  | слева |
| 2 | 2.1 | Главная дорога | 2 |  | 0+219 | установлено | 1 | справа |  |
| 3 | 2.4 | Уступите дорогу | 2 |  | 0+235 | установлено | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 5 | Знаки особых предписаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5.23.2 | Начало населенного пункта | 2 |  | 0+45 | установлено | 1 | справа |  |
| 5 | 5.24.1 |  | 2 |  | 0+45 | установлено | 1 | справа |  |
| 6 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 0+71 | установлено | 2 | справа |  |
| 7 | 5.16 | Место остановки автобуса и(или) троллейбуса | 1 |  | 0+162 | установлено | 2 |  | слева |
| 8 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 1 |  | 0+164 | установлено | 1 | справа |  |
| 9 | 5.19.2 | Пешеходный переход | 1 |  | 0+164 | установлено | 1 | справа |  |
| 10 | 5.19.1 | Пешеходный переход | 1 |  | 0+170 | установлено | 1 |  | слева |
| 11 | 5.19.2 | Пешеходный переход | 1 |  | 0+170 | установлено | 1 |  | слева |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 6 | Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 6.10.1 | Указатель направлений | 2 |  | 0+70 | установлено | 1 |  | слева |
| 13 | 6.4 | Место стоянки | 1 |  | 0+275 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8 | Знаки дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+219 | установлено | 1 | справа |  |
| 15 | 8.13 | Направление главной дороги | 2 |  | 0+235 | установлено | 1 |  | слева |
| 16 | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 1 |  | 0+275 | требуется | 1 | справа |  |
|  | Итого установлено: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Итого требуется: |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Всего установлено: |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  | Всего требуется: |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 18 |  |  |

# Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки

Микрорайон Светлый ул Локтинская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+556

# Участок обслуживается –

| № км | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.13 | 1.14.1 | Итого КВ.М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэф.привед. к 1.1. | 1 | 0,25 | 0,75 | 1 | 1 | 1 |  |
| ширина, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 11,2 |  |
| 0+0 - 0+556 | 237 | 138 | 40 | 89 |  | 11,2 | 45,8 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| лин.км. | 0,237 | 0,138 | 0,04 | 0,089 |  |  |  |
| привед.км. | 0,237 | 0,035 | 0,03 | 0,089 |  |  |  |
| площадь | 23,7 | 3,45 | 3 | 4,45 |  | 11,2 | 45,8 |

# Ведомость размещения искусственного освещения

Микрорайон Светлый ул Локтинская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+556

# Участок обслуживается –

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км +м | Объект установки | Количество опор \ светильников | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Расположение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  | 10/10 | 264 | 144 |  |
| 1 | 0+30 | 0+174 | Населенный пункт | 6/6 | 144 | 144 | справа |
| 2 | 0+213 | 0+333 |  | 4/4 | 120 |  | справа |

# Ведомость наличия остановок общественного транспорта

Микрорайон Светлый ул Локтинская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+556

# Участок обслуживается –

| № п/п | Адрес, км+м | Расположение | Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов |  | Наличие переходно-скоростных полос | Длина по нормативу, м |  | Фактическая длина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обустроено | отсутствует |  | разгон | торможение | разгон | торможение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0+71 | справа |  | Посадочная площадка, павильон, заездной карман | нет |  |  |  |  |
| 2 | 0+162 | слева |  | Посадочная площадка, павильон, заездной карман | нет |  |  |  |  |

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Микрорайон Светлый ул Локтинская

Протяженность участка – От 0+0 до 0+556

Участок обслуживается –

|  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Расположение | Объект установки | Проектируе-мые, м | Фактически установленные, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого |  |  |  |  | 287,87 | 310 |
| 1 | 0+66 | 0+314 | справа | Населенный пункт | 247,89 | 271 |
| 2 | 0+152 | 0+172 | справа | Населенный пункт | 20,53 | 20 |
| 3 | 0+253 | 0+272 | слева | Населенный пункт | 19,45 | 19 |

# Ведомость размещения пешеходных ограждений

Микрорайон Светлый ул Локтинская

# Протяженность участка – От 0+0 до 0+556

# Участок обслуживается –

|  |  |  | Протяженность, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Начало участка, км +м | Конец участка, км + м | Проектируемые, м | Фактически установленные, м | Дата установки, г | Расположение | Тип | Высота, м | Материал | Зона расположения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+124 | 0+164 | 40 |  |  | справа | перила | 0,8 | Металл |  |
| 2 | 0+171 | 0+211 | 40 |  |  | справа | перила | 0,8 | Металл |  |
| 3 | 0+180 | 0+220 | 40 |  |  | на осевой | перила | 0,8 | Металл |  |